# 基于FPGA的数字下变频（DDC）系统设计与实现
需求规格说明书

# 1 项目背景

本课题利用FPGA实现数字下变频（DDC）系统，包括DDS/NCO、数字混频、FIR低通滤波、降采样以及频谱分析，实现从中频信号到基带信号的转换。

# 2 系统总体架构

ADC数据源 → DDS/NCO → Digital Mixer → FIR Lowpass Filter → Decimator → Baseband IQ

# 3 功能需求

FR-1 DDS本振产生：Fs=100MHz，DDS频率20MHz，相位位宽32bit，输出位宽12bit。
FR-2 数字混频：I=IF*cos，Q=IF*sin。
FR-3 FIR低通滤波器：32 Tap，通带1MHz，阻带5MHz，阻带衰减40dB。
FR-4 降采样：100MHz降至10MHz，抽取倍数10。
FR-5 FFT分析：Python实现频谱分析。

# 4 输入输出规范

输入：20MHz中频信号+35MHz干扰信号。
输出：I/Q数据，采样率10MHz。

# 5 性能指标

频率误差<100Hz；幅度误差<5%；SNR>35dB。
FPGA资源：LUT<20%，FF<15%，DSP<20个。

# 6 Python模型要求

DDS模型、Mixer模型、FIR模型、FFT分析模型。

# 7 RTL设计要求

模块：dds.v、mixer.v、fir_filter.v、decimator.v、ddc_top.v。

# 8 Testbench要求

DDS验证、FIR验证、DDC系统验证，RTL与Python Golden结果比较。

# 9 FPGA验证要求

ILA抓取关键节点数据；UART导出IQ数据进行频谱分析。

# 10 毕设成果

开题报告、中期报告、毕业论文、答辩PPT、Python代码、RTL代码、Testbench及板级验证结果。